وزارت كارواموراجتماعي

معاونت روابط كار

اداره كل بازرسي كار

تجزيه و تحليل مخاطرات شغلي

دانلود شده از وب سایت

شرکت ایمنی صنعت پوشان کیان

www.SafetyKiyan.com

www.PersianSign.ir

از انتشارات: 			مركز ايمني و بهداشت حرفه‌اي كانادا

مترجم : فرناز احمدزاده – بازرس كار

ويرايشگر: مرجان شعباني – بازرس كار

فهرست:

- تجزيه و تحليل خطرات شغلي چيست؟

- فوايد انجام تجزيه و تحليل خطرات شغلي چيست؟

- 4 مرحله اوليه و اساسي كدامند ؟

- چرا انتخاب شغل از اهميت خاصي برخوردار است ؟

- چگونه مي‌توان 4 مرحله اوليه در هر شغل را شناسايي نمود ؟

- چگونه مي‌توان مخاطرات بالقوه (پنهاني) را شناسايي نمود؟

- چگونه ارزيابي و محاسبات حفاظتي و پيشگيري انجام مي‌گردد؟

- چگونه مي‌توان اطلاعات حاصل از تجزيه و تحليل خطرات شغلي را در دسترس ديگران قرارداد ؟

- پيوست A : فرم نمونه برگه هاي گزارش كار (Work Sheet) آناليز مخاطرات شغلي

- پيوست B : فرم نمونه فهرست و سياهه شغلي و بازرسي .

 تجزيه و تحليل مخاطرات شغلي چيست؟

تجزيه و تحليل مخاطرات شغلي روشي براي افزايش دانش و جلوگيري از مخاطرات در محيط كار مي‌باشد . ارزيابي مخاطرات شغلي (JHA) روشي است كه به ارائه اصول ايمني و بهداشت پذيرفته شده در محيط كار با توجه به عملكرد ويژه خود مي‌پردازد . در يك JHA مراحل اوليه كار جهت شناسايي مخاطرات بالقوه (پنهاني) و تعيين ايمن ترين روش انجام كار بررسي و امتحان مي‌گردند . از موارد ديگري كه مكمل اين طرح هستند مي‌توان تجزيه و تحليل شغلي (JSA) و تحليل مخاطرات شغلي را نام برد .

در برخي موارد ، تجزيه و تحليل به تمامي امور مرتبط با كار و نه فقط ايمني توسعه مي‌يابد كه اين امر تجزيه و تحليل شغلي نام مي‌گيرد .

تجزيه و تحليل شغلي يا تجزيه و تحليل از لحاظ بازرسي و وظايف آن مبتني بر اين عقيده است كه ايمني بخش اصلي و مهم در هر شغلي است . عناوين شغلي و بازرسي به طور معمول عبارتست از ارزيابي كار به طور ويژه نظير «آسياب عملگر» «خاموش كننده تحت فشار» و يا «تعويض لاستيك پنچر» كه تجزيه و تحليل گرهاي مخاطرات شغلي مانند موقعيت جك ماشين عمل مي‌كنند .

 فوايد انجام تجزيه و تحليل مخاطرات شغلي چيست؟

مرحله مورد استفاده در اين روش عبارت است از : نظارت بر كارگر هنگاميكه كار را اجرا مي‌نمايد و از مهمترين فوايد اين روش مي‌توان سرعت بخشيدن به شناسايي مخاطرات را نام برد و همچنين اين روش براي مشاغل جديد و يا مشاغلي كه از نظر حرفه‌اي كمياب هستند نيز اجرا مي‌گردد . اما در مكانهايي كه امكان مراقبت عملي امكان پذير نمي‌باشد از يك گروه از كارگران ماهر و سرپرستان استفاده نموده و تجزيه و تحليل بر روي آن گروه صورت مي‌پذيرد . فايده روش فوق اين است كه :

اولاً افراد بيشتري مورد بررسي قرار گرفته و ثانياً مي توان از تجربيات بيشتري كمك گرفت و دستيابي به نتايج كار سريعتر امكان‌پذير مي‌شود . اعضاي كميته هاي حفاظت فني و ايمني نيز بايد در اجراي اين مرحله همكاري لازم را بنمايند .

فوايد نخستين توسعه JHA بطور واضح و آشكار در راهكارهاي مقدماتي خواهد آمد و مراحل تجزيه و تحليل ممكن است به طور تصادقي مخاطرات ناشناخته را شناسايي نموده و همچنين باعث افزايش دانش شغلي نسبت به مخاطرات و افزايش آگاهي در مورد رعايت مسائل ايمني و بهداشت گردد . همچنين ارتباط كارگران و سرپرستان بهتر شده و امكان انجام كار ايمن افزايش مي‌يابد .

JHA مي تواند بعنوان روشي براي تماس منظم و مرتب بين سرپرستان و كارگران به منظور رعايت مقررات بهداشت و ايمني بوده و بعنوان يك هدف آموزشي براي آموزش اوليه و دستورالعمل و راهنماي توجيهي براي مشاغل غيرعادي نيز عمل نمايد . همچنين مي‌توان از آن بعنوان استانداردي براي بازرسي و مراقبت‌هاي ايمني و بهداشتي به منظور جستجوي همه جانبه براي رسيدگي به حوادث جامع و فراگير نام برد .

 4 مرحله اوليه و اساسي كدامند؟

الف) انتخاب شغل براي تجزيه و تحليل بر روي آن

ب) تحليل شغل با توجه به اصول و توالي شناخته شده

ج) شناسايي مخاطرات بالقوه (پنهاني)

د) انجام ارزيابي و محاسبات حفاظتي و پيشگيري به منظور غلبه بر اين مخاطرات

 چرا انتخاب شغل از اهميت خاصي برخوردار است ؟

تمامي مشاغل مي توانند براي JHA طبقه بندي گردند اما در برخي موارد موانع عملي نظير زمان و ميزان تلاش مورد نياز براي انجام يك JHA از انتخاب برخي مشاغل جلوگيري مي‌نمايد. از موارد ديگر مي‌توان بررسي تجهيزات ، مواد اوليه، مراحل كار و يا تغييرات محيطي را نام برد . با توجه به دلايل فوق ، معمولاً مشاغلي خاص مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و شناسايي مي‌گردند . حتي اگر تجزيه و تحليل همه مشاغل مد نظر باشد، اين مرحله اين اطمينان را مي‌دهد كه اغلب ، مشاغل بحراني در ابتدا تست ، آزمايش و بازرسي مي گردند .

عواملي كه در تعيين تقدم تجزيه و تحليل مشاغل مطرح مي‌گردند عبارتند از :

الف) توالي حوادث: اين گونه مشاغل در جايي كه حوادث به طور متناوب اتفاق مي‌افتد و يا جايي كه حتي حوادث به ندرت اتفاق مي‌افتد و داراي صدمات مي‌باشند انجام مي‌پذيرد.

ب) عامل بالقوه در ايجاد آسيب ها و بيماريهاي شديد: نتايج يك حادثه و يا شرايط خطرناك و يا تماس با اشياء خطرناك بالقوه (پنهاني) تعيين كننده ميزان شدت بيماريها هستند .

ج) مشاغل تازه تاسيس شده: به سبب فقدان تجربه در اين گونه مشاغل ، خطرات ممكن است آشكار نبوده و يا پيش بيني نگردد .

د) مشاغل تعديل و يا اصلاح شده: مخاطرات جديد ممكن است با تغيير در انجام شغل در ارتباط باشد .

هـ) مشاغل كمياب و نادر: كارگران وقتي كه عهده‌دار مشاغل غيرعادي مي‌شوند ممكن است در مواجهه با مخاطراتي وسيع تر بوده و يك JHA بايد بررسي مخاطرات را بر روي آنها انجام دهد .

 چگونه مي توان 4 مرحله اوليه را در هر شغل شناسايي نمود؟

پس از انتخاب شغل ، به منظور تجزيه و تحليل ، قدم بعدي شناسايي مراحل مي‌باشد . يك مرحله اوليه ، عملكرد لازم براي پيشرفت كار را تسريع مي‌بخشد . بطور مثال : مراقبت و نظارت براي ساختن اصول اساسي معمولي بايستي صورت پذيرد چرا كه در نتيجه فقدان آنها شاهد وجود مخاطرات خواهيم بود . يك اصل كوچك مي‌گويد : حتي مهمترين مشاغل نيز در كمتر از 10 مرحله اوليه توصيف مي‌گردند و اگر اصول بيشتري مورد نياز باشد احتمال تقسيم مشاغل وجود خواهد داشت، 	مثلاً به دو بخش و هركدام با JHA‌هاي جداگانه و يا در موارد ديگر مي‌توانيم اصول را در هم ادغام نماييم . در صفحات بعد تعويض لاستيك پنچر بعنوان مثالي براي نمايش 4 مرحله اوليه معرفي خواهد شد . از نكات مهم در اين امر مي‌توان از انجام توالي صحيح مراحل نام برد كه هر مرحله كه خارج از قاعده معمول است مي‌تواند باعث حذف مخاطرات بالقوه شده و يامخاطراتي را كه واقعاً وجود ندارند ايجاد نمايد .

هر مرحله اي كه انجام مي‌گردد را ثبت نماييد . لازم به ذكر است هر قسمت با يك فعل عملكردي آغاز مي‌شود . به پيوست A يك برگه گزارش كار (Work Sheet) براي تهيه يك JHA را نشان مي‌دهد كه مراحل انجام كار در ستون سمت چپ ثبت مي شود .

| محاسبات و ارزيابي به منظور پيشگيري | مخاطرات بالقوه (پنهاني) | توالي مراحل |
| --- | --- | --- |
|  |  | توقف و پارك وسيله نقليه |
|  |  | برداشتن يدكي و جعبه ابزار |
|  |  | اهرم بلند كردن قالپاق و بازكردن پيچ و مهره |
|  |  | و بقيه ... |

اين بخش از تجزيه و تحليل معمولاً با بررسي كارگران در هنگام انجام كار تهيه مي‌شود و بررسي كننده معمولاً سرپرست گروه بوده اما ترجيحاً يك عضو كميته حفاظت فني نيز در اين امر مشاركت مي‌نمايد .

كارگران مورد بررسي بايستي با تجربه بوده و صلاحيت انجام كار را داشته باشند و براي جلب همكاري و مشاركت آنها بايستي دليل انجام اين بررسي به طور وضوح براي آنان توضيح داده شود . JHA نه يك مطالعه به منظور بررسي زمان و چگونگي حركت در موقعيت هاي مبدل (ظاهر فريبانه) و نه تلاشي براي پوشاندن فعاليت و اعمال ناايمن ، بلكه مطالعه اي است براي 	ايمن تر كردن محيط كاري . كار بايد در زمانها و موقعيت‌هاي عادي مورد بررسي قرار گيرد، به طور مثال اگر اين شغل به طور مرتب و روزانه انجام مي‌شود . JHA نيز بايد در روز انجام شود و همچنين بايد در هنگام بررسي از تجهيزات صحيح استفاده شود . تنها تفاوتي كه در اين فرايند وجود دارد اين است كه كارگران مورد نظارت قرار مي‌گيرند . پس از تكميل تجزيه و تحليل ، مراحل بايد بوسيله همه شركا (شامل كارگران) به منظور بهبود آن براي انجام كار ايمن مورد بحث و بررسي قرار گيرد .

 چگونه مي‌توان مخاطرات بالقوه (پنهاني) را شناسايي نمود ؟

يك اصل اوليه تحت اين عنوان كه خطرات بالقوه بايد شناسايي شوند وجود دارد كه اين امر مبتني بر بررسي ها و مراقبت هاي شغلي و روش تجزيه و تحليل حوادث ، صدمات و تجربيات شخصي مي‌باشد كه مي توان آن را با ثبت موارد اشتباه در هر مرحله آغاز نمود.

همچنين نظارت و مراقبت ثانويه نيز ممكن است مورد احتياج واقع گردد و زماني كه مراحل اوليه ثبت شدند مي توان بر روي خطرات بالقوه (پنهاني) تمركز نمود . در اين مرحله تلاشي براي حل مشكلات انجام نمي‌شود و تنها ممكن است راه حل هايي به كمك تحليل گر شغلي بيايد . سئوالاتي نظير ليست ذيل (ليست ذيل كامل نمي‌باشد) :

- آيا مي توان از مراحل مياني در بين دو مرحله مفروض استفاده كرد؟

- آيا وسايل ، ماشين آلات و ابزار و تجهيزات مرتبط با تمامي مخاطرات هستند ؟

- آيا كارگران در معرض ابزارآلات و تجهيزات خطرناك مي‌باشند ؟

- آيا كارگران ممكن است بلغزند و يا بيفتند ؟

- آيا كارگران مي‌توانند مورد صدمات ناشي از برداشتن، هل دادن و يا كشيدن اشياء قرار گيرند ؟

- آيا كارگران با گرما و يا سرماي خيلي زياد در تماس هستند ؟

- آيا در محيط كار سروصداي زياد و ارتعاش وجود دارد ؟

- آيا خطر سقوط وسايل وجود دارد ؟

- آيا مشكل نبود نور و روشنايي مناسب و كافي وجود دارد؟

- آيا شرايط آب و هوايي مي‌تواند بر اصول ايمني و حفاظتي موثر باشد؟

- آيا تشعشعات راديويي مضر در محيط كار وجود دارد؟

- آيا تماس با گرما ، سموم و يا مواد سوزاننده و خورنده وجود دارد؟

- آيا ذرات معلق، فيوم‌ها ، گردو غبارهاي اسيدي و يا بخارات در هوا وجود دارند؟

خطرات بالقوه در ستون مياني برگه هاي گزارش (Work Sheet) با الحاق به هر مرحله مرتبط با آن ثبت مي‌شود به طور مثال:

| ارزيابي و محاسبات حفاظتي و پيشگيري | حوادث و مخاطرات بالقوه(پنهاني) | توالي مراحل |
| --- | --- | --- |
|  | 1) وسيله در نزديكي محل عبورو مرور است 2) وسيله روي سطح ناهموار و يا زمين مسطح قرار گرفته باشد . 3) وسيله ممكن است در حالت چرخش و برگشت باشد . | پارك و توقف وسيله نقليه |
|  | حوادث ناشي ازفشاربلند كردن لاستيك يدك | برداشتن يدكي و جعبه ابزار |
|  | 1) قالپاق ممكن است از كنترل خارج شده و به شما ضربه وارد كند 2) لغزيدن دسته آچار | اهرم بلند كردن قالپاق و بازكردن پيچ و مهره |
|  |  | و بقيه... |

در مقابل تمامي مشاركت ها بايد در بخش تجزيه وتحليل واقع شود .

 چگونه ارزيابي و محاسبات حفاظتي و پيشگيري  انجام مي‌گردد ؟

مرحله آخر در يك JHA تعيين روش هايي براي حذف و يا كنترل مخاطرات شناسايي شده بوده و محاسبات و ارزيابي مورد انتظار به طور معمول شامل موارد ذيل مي‌باشند:

1) حذف خطر

اين مرحله مهمترين بخش ارزيابي و محاسبات مورد نظر بوده و تكنيك‌هاي ذيل به منظور حذف مخاطرات پيشنهاد مي گردد:

- انتخاب يك مرحله مجزا و جديد

- اصلاح مرحله موجود

- جايگزيني با موارد كم خطرتر

- اصلاح و يا تغيير ابزار و تجهيزات

2) محتوي خطر

اگر نمي‌توان خطر موجود را حذف نمود ، تماس ممكن است با استفاده از گذاشتن حصار،حفاظ گذاري ماشين،استفاده ازوسايل حفاظت فردي ويا موارد مشابه محدود شود .

3) تجديد نظر در روش‌هاي انجام كار

مي‌توان مراحل خطرناك را تغيير داده و اصلاح نمود و همچنين تغيير توالي در مراحل و يا افزودن مراحل اضافي(مثل حذف منابع انرژي ويامحدود نمودن آن) نيز امكان پذير است.

4) كاهش تماس و مواجهه

محاسبات فوق فقط در صورتي امكان پذير است كه هيچ راه ديگري در دسترس نباشد . يك روش براي به حداقل رساندن تماس ، كاهش مدت زمان هاي مواجهه باخطر است نظير اصلاح و يا تعمير ماشين آلات خطرناك به طور مرتب و دوره‌اي و استفاده از وسايل حفاظت فردي مناسب كه مي‌تواند در كاهش شدت يك حادثه موثر باشد همچنين گاهي اوقات وجود امكاناتي نظير ايستگاههاي شستشوي چشم ضروري است . در هنگام ارزيابي حفاظتي و پيشگيري استفاده از جملاتي نظير «مراقب باشيد» يا «احتياط شود» نيز بايد مورد توجه قرار گيرد . همچنين مراحل فوق بايدنشان دهنده مقدار كار انجام يافته باشد.

محاسبات وارزيابي پيشنهادشده‌درستون سمت‌راست برگه گزارش كار (Work Sheet) آورده مي‌شود كه بايد منطبق با خطرات وتوالي مراحل باشد . (به طور مثال):

| ارزيابي و محاسبات حفاظتي و پيشگيري | حوادث و مخاطرات بالقوه(پنهاني) | توالي مراحل |
| --- | --- | --- |
| 1) علائم چشمك زن در هنگام خطر را روشن نموده و با ديد كافي به محل خالي از ترافيك رانندگي كنيد 2) سطح صاف و محكم را انتخاب نماييد 3) از ترمز استفاده نموده و يا پشت وعقب چرخ ماشين از بلوك آجري و يا وسيله محكم به منظور عدم حركت وسيله نقليه درجهت مقابل استفاده كنيد . | 1) وسيله در نزديكي محل رفت و آمد و تردد واقع است 2) وسيله نقليه روي سطح ناهموار و يا زمين مسطح قرار گرفته است . 3) وسيله ممكن است در حالت چرخش و برگشت باشد . | پارك و توقف وسيله نقليه |
| يدك را به سمت بالا چرخانيده و با سطح اتكاي پاي خود كه به صورت ايستاده قرار داريد يدك را از وسيله نقليه بيرون بياوريد. | صدمات ناشي از بلند كردن يدك | برداشتن يدكي و جعبه ابزار |
| با استفاده از فشار به تكيه گاه قالپاق را بلند نماييد . از دسته آچار مناسب استفاده نموده و به آرامي و با فشار به تكيه‌گاه عمل كنيد. | 1) قالپاق ممكن است از كنترل خارج شده و به شما ضربه بزند 2) لغزيدن دسته آچار | اهرم بلند كردن قالپاق و بازكردن پيچ و مهره |
| 1) ... | 1) ... | و بقيه |

 چگونه مي‌توان اطلاعات حاصل ازتجزيه و تحليل شغلي را در دسترس ديگران قرارداد؟

JHA تكنيكي مفيد براي شناسايي خطرات بوده تا بدانجا كه محاسبات و ارزيابي‌ها مي‌تواند براي حذف و ياكنترل آنها آورده شود. همچنين نتايج تجزيه و تحليل بايد مرتبط با تمامي كارگران بوده و برگه هاي JHA بايد براي دريافت اهداف اطلاعاتي در زمينه ارزيابي و محاسبات مورد استفاده قرار گيرد .

1) متوقف نمودن وسيله نقليه:

الف) پارك وسيله در جاده بطوريكه بخوبي از ساير وسايل نقليه مجزا باشد و محل بدون ترافيك باشد ، همچنين چراغ هاي چشمك زن هشدار دهندة اضطراري را به منظور آگاه نمودن رانندگان عبوري جهت جلوگيري از برخورد به شما روشن نماييد .

ب) يك سطح محكم و ثابت را انتخاب نموده ، معمولاً سطوح صاف كه جك زدن آسان بوده و امكان برگشت و چرخش وسيله وجود نداشته باشد مناسب مي‌باشند.

ج) ار ترمز استفاده نموده و بلوك هاي آجري و سيماني را در مقابل و پشت وسيله نقليه به صورت مورب جهت جلوگيري از چرخش و حركت وسيله نقليه قرار دهيد.

2) برداشتن يدكي و جعبه ابزار

لاستيك يدك را از جاي خود برداشته و آن را به صورت صحيحي بر روي سطح صاف قرار دهيد ، سپس لاستيك پنچر را خارج كرده و يدك راتعويض نماييد .

3) بلند كردن قالپاق و بستن پيچ و مهره

الف) قالپاق را به آرامي با فشار تكيه گاه بلند كنيد ، مراقب باشيد كه از جاي خود حركت نكرده وبه شما ضربه نزند .

ب) با استفاده از دسته آچار به آرامي پيچ و مهره ها را بازكنيد به طوريكه دسته آچار نلغزد و به انگشتان شما صدمه نزند .

4) و بقيه ...

پيوست A : فرم نمونه برگه گزارش تجزيه و تحليل خطرات

| برگه گزارش تجزيه وتحليل خطرات شغلي |  |  |
| --- | --- | --- |
| شغل |  |  |
| تائيد به وسيله : | بازنگري مجدد بوسيله: | تجزيه و تحليل توسط: |
| تاريخ: | تاريخ: | تاريخ: |
| محاسبات وارزيابي حفاظتي و پيشگيري | مخاطرات و حوادث بالقوه (پنهاني) | توالي مراحل |

پيوست B : فرم نمونه براي اموال و وظايف

| عملكرد در هنگام تماس با مواد خطرناك و يا عوامل فيزيكي |  |  |
| --- | --- | --- |
| تائيد توسط : | بازنگري توسط: | تجزيه و تحليل توسط: |
| تاريخ: | تاريخ: | تاريخ: |
| مكان : | عنوان مواد و عوامل فيزيكي | وظايف |

| ليست مخاطرات شيميايي در محل كار |  |  |
| --- | --- | --- |
| تائيد توسط : | بازنگري توسط: | تجزيه و تحليل توسط: |
| تاريخ: | تاريخ: | تاريخ: |
| كنترل ها | خط سير ورود حالت فيزيكي مواد | نام ماده شيميايي |

1- JHA= Job Hazard Analysis

2- JSA= Job Safety Analysis